AT 指令说明

AT： 帮助指令

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+HELP | +ok=Param | Param：所有命令说明数据罗列 |

AT： 复位蓝牙

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+RST | +ok | 无（参数保存后需要RST才能生效） |

AT：设置查询波特率

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+BAUD=Param | +ok | Param: (4800 ~ 921600)，默认值：115200 |

AT：设置查询波特率

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+BAUD | +ok=Param | 回显对应Baud (4800 ~ 921600) |

AT：设置/查询自定义广播数据内容

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+ADV=Param | +ok | Param：广播数据最长 26 个字符，且广播数 据长度+BLE 名称总共不能超过 26 个字符广播。格式为字符串形式的 16 进制数据。AT+ADV=05FE01020304\r\n 05：长度 FE：自定义标识 数据：01020304 |
| AT+ADV | +ok=Param |  |

AT：设置/查询发射功率

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+POWER=Param | +ok | Param: (0，2~7)，单位 dBm，默认为 0 |
| AT+POWER | +ok=Param |  |

AT：设置/查询模块名称

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+NAME=Param | +ok | Param: BLE 名称最长 26 个字符，且广播数据 长度+BLE 名称总共不能超过 26 个字符 默认值：XinChip_AT AT+NAME=6666\r\n |
| AT+NAME | +ok=Param |  |

AT：设置/查询 MAC 地址

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+MAC=Param | +ok | Param: MAC 地址 设置大小写都支持，查询返回为大写格式， 例如 90EB48000E52(高位在前，低位在后) AT+MAC=90EB48210E51\r\n |
| AT+MAC | +ok=Param |  |

AT：设置/查询模块名称

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+SCAN=Param | +ok | Param: 需要查询的设备地址 6个字节 默认值111213141516 |
| AT+SCAN | +ok=Param |  |

AT：连接/查询模块名称

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+CON=Param | +ok | Param: 需要主动连接的设备地址 6个字节 默认值111213141516 |
| AT+CON | +ok=Param |  |

AT：查询版本号

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+VER | +ok=Param | Param:版本号 |

AT：保存参数

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+SAVE | +ok | 注：保存已经修改过的参数，掉电保存 |

AT：恢复出厂设置

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+RESTORE | +ok | 无 |

AT：设置/查询模块名称

| 指令 | 响应 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| AT+NAME=Param | +ok | Param: BLE 名称最长 26 个字符，且广播数据 长度+BLE 名称总共不能超过 26 个字符 默认值：X-E453SM 或 X-E455MT AT+NAME=6666\r\n |
| AT+NAME | +ok=Param |  |