注意：在使用不同模式是需先调用初始化

例如蓝牙模式，步骤如下：

1、XC+RF_ADV_INIT=0 2402

2、XC+RF_ADV_SEND_EVENT=2402

上位机配置：

XC+RF_ACK_INIT=1 2410

私有模式初始化

1      发射模式

2410   发射频点

XC+RF_ADV_INIT=0 2402

模拟蓝牙初始化

0      发射模式

2410   发射频点

XC+RF_SINGLE_INIT=2402

单载波初始化

2402   单载波频点

XC+RF_ACK_SEND_EVENT=2410 5 ea e7 e7 e7 e6

私有模式发射（1000包）

2410          发射频点

5             地址宽度

ea e7 e7 e7 e6  地址

XC+RF_ACK_RECV_EVENT=2410 5 ea e7 e7 e7 e6

私有模式接收

2410          接收频点

5             地址宽度

ea e7 e7 e7 e6  地址

XC+RF_ADV_SEND_EVENT=2402

蓝牙发射（三频点轮询发射，需修复）

XC+RF_ADV_RECV_EVENT=2426

蓝牙接收

2426    接收频点

XC+RF_SET_CHANNEL=2402

2402 设置频点

XC+RF_SET_POWER=10

10  设置功率（16进制）

XC+RF_SET_ADDR=5 12 34 56 78 9a

5             地址宽度

12 34 56 78 9a  地址内容

XC+RF_GET_REG_VALUE=17

获取rf寄存器内容

17  寄存器序号（10进制）

XC+REBOOT=1

软件复位

XC+RF_SET_ANA_REG=2 9 6 5

写模拟寄存器地址

2      寄存器*4 （示列 为ana2寄存器）

9      高bit位

6      低bit位

5      写入值

XC+RF_GET_ANA_REG=2

获取模拟寄存器值